# 简介

# UHFREADER18是一款高性能的UHF超高频电子标签一体机，完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

# 特点

- 完全自主知识产权设计；

- 充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签；

- 工作频率902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)

- 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作；

- 输出功率达至30dBm（可调）；

- 8dbi/12dbi两类天线配置选择，典型读取距离3~5米/10米*；

- 支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式；

- 低功耗设计，单＋9V电源供电；

- 支持RS232、RS485、韦根等多种用户接口。可选配TCPIP网络接口。

* 有效距离与天线（8dbi或12dbi）、电子标签及工作环境相关。

电特性

- 极限参数

| 项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VCC | 16 | V |
| 工作温度 | TOPR | -10~+55 | ℃ |
| 贮藏温度 | TSTR | -20~+75 | ℃ |

- 规格

除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+9V工作条件下

| 项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VCC | 8 | 9 | 12 | V |
| 工作电流 | IC |  | 350 | 650 | mA |
| 工作频率 | FREQ | 902 |  | 928 | MHz |

# 接口

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 红 | +9V |
| 黑 | GND |
| 黄 | 韦根DATA0 |
| 蓝 | 韦根DATA1 |
| 紫 | RS485 R+ |
| 橙 | RS485 R- |
| 棕 | GND |
| 白 | RS232 RXD |
| 绿 | RS232 TXD |
| 灰 | 外部触发（TTL电平） |

注：对于配置TCPIP网络接口的型号UHFREADER18TCP，附加有一个标准RJ45网络插口。