UHF电子标签读写器UHFREADER18

用户手册v2.0

目录

一、通讯接口规格	4

二、协议描述	4

三、数据的格式	5

1. 上位机命令数据块	5

2. 读写器响应数据块	5

四、操作命令总汇	6

1. EPC C1 G2（ISO18000-6C）命令	6

2. 18000-6B命令	7

3. 读写器自定义命令	7

五、命令执行结果状态值	8

六、电子标签返回错误代码	12

七、标签存储区及需要注意的问题	12

八、操作命令详细描述	13

8.1 命令概述	13

8.2 EPC C1G2命令	13

8.2.1 询查标签	13

8.2.2 读数据	14

8.2.3 写数据	15

8.2.4 写EPC号	16

8.2.5 销毁标签	17

8.2.6 设定存储区读写保护状态	18

8.2.7 块擦除	20

8.2.8 读保护设置(根据EPC号设定)	21

8.2.9 读保护设定(不需要EPC号)	21

8.2.10 解锁读保护	22

8.2.11 测试标签是否被设置读保护	22

8.2.12 EAS报警设置	23

8.2.13 EAS报警检测	24

8.2.14 user区块锁	24

8.2.15 询查单张标签	25

8.2.16 块写命令	26

8.3 18000-6B命令	27

8.3.1寻查命令(单张)	27

8.3.2 按条件寻查标签	27

8.3.3 读数据	28

8.3.4 写数据	29

8.3.5 锁定检测	29

8.3.6 锁定	30

8.4读写器自定义命令	30

8.4.1 读取读写器信息	30

8.4.2 设置读写器工作频率	31

8.4.3 设置读写器地址	32

8.4.4 设置读写器询查时间	32

8.4.5 设置串口波特率	32

8.4.6 调整功率	33

8.4.7 声光控制命令	33

8.4.8韦根参数设置命令	34

8.4.9工作模式设置命令	34

8.4.10读取工作模式参数	36

8.4.11 EAS检测精度设置	37

8.4.12 Syris响应偏置时间设置	37

8.4.13 触发延时设置	38

# 一、通讯接口规格

读写器通过RS232或者RS485接口与上位机串行通讯，按上位机的命令要求完成相应操作。串行通讯接口的数据帧为一个起始位，8个数据位，一个停止位，无奇偶校验位，缺省波特率57600。在串行通讯过程中，每个字节的最低有效位最先传输。

# 二、协议描述

通讯过程由上位机发送命令及参数给读写器，然后读写器将命令执行结果状态和数据返回给上位机。读写器接收一条命令执行一条命令，只有在读写器执行完一条命令后，才能接收下一条命令。在读写器执行命令期间，如果向读写器发送命令，命令将丢失。

上位机发送过程如下：

| 上位机 | 数据传递方向 | 读写器 |
| --- | --- | --- |
| 命令数据块 | → |  |

说明：上位机发送的数据流中，每两个相邻字节之间的发送时间间隔必须小于15ms。在上位机的命令数据流发送过程中，如果相邻字符间隔大于15ms，则之前接收到的数据均被当作无效数据丢弃，然后从下一个字节开始，重新接收。

读写器接收到正确命令后，在不超过询查时间的范围内 (不包括数据发送过程，仅仅是读写器执行命令的时间)，会返回给读写器一个响应。

读写器发送过程如下：

| 读写器 | 数据传递方向 | 上位机 |
| --- | --- | --- |
| 响应数据块 | → |  |

说明：读写器发送响应数据期间，相邻字节之间的发送时间间隔小于15ms

完整的一次通讯过程是：上位机发送命令给读写器，并等待读写器返回响应；读写器接收命令后，开始执行命令，然后返回响应；之后上位机接收读写器的响应。一次通讯结束。

# 三、数据的格式

## 1. 上位机命令数据块

| Len | Adr | Cmd | Data[] | LSB-CRC16 | MSB-CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据各部分说明如下：

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Len | 1 | 命令数据块的长度，但不包括Len本身。即数据块的长度等于4加Data[]的长度。Len允许的最大值为96，最小值为4。 |
| Adr | 1 | 读写器地址。地址范围：0x00~0xFE，0xFF为广播地址，读写器只响应和自身地址相同及地址为0xFF的命令。读写器出厂时地址为0x00。 |
| Cmd | 1 | 命令代码。 |
| Data[] | 不定 | 参数域。在实际命令中，可以不存在。 |
| LSB-CRC16 | 1 | CRC16低字节。CRC16是从Len到Data[]的CRC16值 |
| MSB-CRC16 | 1 | CRC16高字节。 |

## 2. 读写器响应数据块

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | LSB-CRC16 | MSB-CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据各部分说明如下：

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Len | 1 | 响应数据块的长度，但不包括Len本身。即数据块的长度等于5加Data[]的长度。 |
| Adr | 1 | 读写器地址。 |
| reCmd | 1 | 指示该响应数据块是哪个命令的应答。如果是对不可识别的命令的应答，则reCmd为0x00。 |
| Status | 1 | 命令执行结果状态值。 |
| Data[] | 不定 | 数据域，可以不存在。 |
| LSB-CRC16 | 1 | CRC16低字节。CRC16是从Len到Data[]的CRC16值。 |
| MSB-CRC16 | 1 | CRC16高字节。 |

CRC16的C语言算法：

#define PRESET_VALUE 0xFFFF

#define POLYNOMIAL  0x8408

unsigned int uiCrc16Cal(unsigned char const  * pucY, unsigned char ucX)

{

unsigned char ucI,ucJ;

unsigned short int  uiCrcValue = PRESET_VALUE;

for(ucI = 0; ucI < ucX; ucI++)

{

uiCrcValue = uiCrcValue ^ *(pucY + ucI);

for(ucJ = 0; ucJ < 8; ucJ++)

{

if(uiCrcValue & 0x0001)

{

uiCrcValue = (uiCrcValue >> 1) ^ POLYNOMIAL;

}

else

{

uiCrcValue = (uiCrcValue >> 1);

}

}

}

return uiCrcValue;

}

pucY是要计算CRC16的字符数组的入口，ucX是字符数组中字符个数。

上位机收到数据的时候，只要把收到的数据按以上算法进行计算CRC16，结果为0x0000表明数据正确。

# 四、操作命令总汇

## 1. EPC C1 G2（ISO18000-6C）命令

| 序号 | 命令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 询查标签 |
| 2 | 0x02 | 读数据 |
| 3 | 0x03 | 写数据 |
| 4 | 0x04 | 写EPC号 |
| 5 | 0x05 | 销毁标签 |
| 6 | 0x06 | 设定存储区读写保护状态 |
| 7 | 0x07 | 块擦除 |
| 8 | 0x08 | 根据EPC号设定读保护设置 |
| 9 | 0x09 | 不需要EPC号读保护设定 |
| 10 | 0x0a | 解锁读保护 |
| 11 | 0x0b | 测试标签是否被设置读保护 |
| 12 | 0x0c | EAS报警设置 |
| 13 | 0x0d | EAS报警探测 |
| 14 | 0x0e | user区块锁 |
| 15 | 0x0f | 询查单标签 |
| 16 | 0x10 | 块写 |

## 2. 18000-6B命令

| 序号 | 命令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x50 | 询查命令(单张)。这个命令每次只能询查一张电子标签。不带条件询查。 |
| 2 | 0x51 | 条件询查命令(多张)。这个命令根据给定的条件进行询查标签，返回符合条件的电子标签的UID。可以同时询查多张电子标签。 |
| 3 | 0x52 | 读数据命令。这个命令读取电子标签的数据，一次最多可以读32个字节。 |
| 4 | 0x53 | 写数据命令。写入数据到电子标签中，一次最多可以写32个字节。 |
| 5 | 0x54 | 检测锁定命令。检测某个存储单元是否已经被锁定。 |
| 6 | 0x55 | 锁定命令。锁定某个尚未被锁定的电子标签。 |

## 3. 读写器自定义命令

| 序号 | 命令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x21 | 读取读写器信息 |
| 2 | 0x22 | 设置读写器工作频率 |
| 3 | 0x24 | 设置读写器地址 |
| 4 | 0x25 | 设置读写器询查时间 |
| 5 | 0x28 | 设置读写器的波特率 |
| 6 | 0x2F | 调整读写器输出功率 |
| 7 | 0x33 | 声光控制命令 |
| 8 | 0x34 | 韦根参数设置命令 |
| 9 | 0x35 | 工作模式设置命令 |
| 10 | 0x36 | 读取工作模式参数命令 |
| 11 | 0x37 | EAS测试精度设置命令 |
| 12 | 0x38 | 设置Syris485响应偏执时间 |
| 13 | 0x3b | 设置触发有效时间 |

# 五、命令执行结果状态值

| 响应数据块 |  |  |  |  |  | Status含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC16 |  |  |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0xXX | 0x00 | …….. | LSB+MSB | 操作成功 | 当成功执行命令后返回给上位机的状态值。Data[]包含了所要信息 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0x01 | 0x01 | …….. | LSB+MSB | 询查时间结束前返回 | 上位机发出询查G2标签命令时，读写器询查电子标签时，如果在设定的询查时间内返回信息给上位机，则返回此状态值 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0x01 | 0x02 | …….. | LSB+MSB | 指定的询查时间溢出 | 上位机发出询查G2标签命令时，当询查时间溢出时，读写器还没有完成询查操作时返回给上位机的状态值 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0x01 | 0x03 | …….. | LSB+MSB | 本条消息之后，还有消息 | 上位机发出询查G2标签命令时，如果询查命令读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。 |
| 5+Data[]部分的长度 | 0xXX | 0x01 | 0x04 | …….. | LSB+MSB | 读写器存储空间已满 | 上位机发出询查G2标签命令时，如果询查到的电子标签太多，超过了读写器的存储容量，则读写器返回读到的电子标签EPC号，同时，也将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x05 | 无此项 | LSB+MSB | 访问密码错误 | 当读写器执行需要密码才能执行的操作，而命令中给出的密码是错误的密码时返回给上位机的状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x05 | 0x09 | 无此项 | LSB+MSB | 销毁标签失败 | 当向G2标签进行销毁操作时，如果销毁密码错误，或是读写器与标签通讯不畅，则将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x05 | 0x0a | 无此项 | LSB+MSB | 销毁密码不能为全0 | 销毁标签时，销毁密码为0的标签是无法销毁的 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x0b | 无此项 | LSB+MSB | 电子标签不支持该命令 | G2协议中的某些可选命令，及一些厂商的特定命令，可能某些标签不支持这些命令，此时返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x0c | 无此项 | LSB+MSB | 对该命令访问密码不能为全0 | 对NXP UCODE EPC G2X标签设置读保护及设置EAS报警时，访问密码不能为全0，若为全0，将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x0a | 0x0d | 无此项 | LSB+MSB | 电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置 | 对已经被设置了读保护的NXP UCODE EPC G2X标签，在解除读保护之前，不能再次设置。此情况下返回这个状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x0a | 0x0e | 无此项 | LSB+MSB | 电子标签没有被设置读保护，不需要解锁 | 对NXP UCODE EPC G2X标签解锁，如果标签没有被锁定，将返回此状态值，对不支持读保护设定命令的标签发送此命令，也将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x53 | 0x10 | 无此项 | LSB+MSB | 有字节空间被锁定，写入失败 | 在向6B标签写入数据时，因为有字节空间被锁定，使得写入数据失败时，返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x55 | 0x11 | 无此项 | LSB+MSB | 不能锁定 | 当6B标签出现不能被锁定的情况，返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0x55 | 0x12 | 无此项 | LSB+MSB | 已经锁定，不能再次锁定 | 对已经锁定的6B标签进行再次锁定时，返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x13 | 无此项 | LSB+MSB | 参数保存失败，但设置的值在读写器断电前有效 | 对于某些需要保存的参数，如果保存失败，则返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x14 | 无此项 | LSB+MSB | 无法调整 | 调整功率的时候，在某些情况下，如果出现功率无法调整的错误，则返回此状态值 |
| 5+Data[]的长度 | 0xXX | 0x51 | 0X15 | …….. | LSB+MSB | 询查时间结束前返回 | 上位机发出询查6B标签命令时，读写器询查电子标签时，如果在设定的询查时间内返回信息给上位机，则返回此状态值 |
| 5+Data[]的长度 | 0xXX | 0x51 | 0x16 | …….. | LSB+MSB | 指定的询查时间溢出 | 上位机发出询查6B标签命令时，当询查时间溢出时，读写器还没有完成询查操作时返回给上位机的状态值 |
| 5+Data[]的长度 | 0xXX | 0x51 | 0x17 | …….. | LSB+MSB | 本条消息之后，还有消息 | 上位机发出询查6B标签命令时，如果询查命令读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。 |
| 5+Data[]的长度 | 0xXX | 0x51 | 0x18 | …….. | LSB+MSB | 读写器存储空间已满 | 上位机发出询查6B标签命令时，如果询查到的电子标签太多，超过了读写器的存储容量，则读写器返回读到的电子标签UID号，同时，也将返回此状态值 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0x19 | 无此项 | LSB+MSB | 电子标签不支持该命令或者访问密码不能为0 | 当设置电子标签的EAS报警时，在通信正常的情况下，如果标签无法设置，则可能是电子标签不支持该命令，也可能是电子标签的访问密码不能为0 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xF9 | 无此项 | LSB+MSB | 命令执行出错 | 命令执行出错 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xFA | 无此项 | LSB+MSB | 有电子标签，但通信不畅，操作失败 | 当检测到有效范围内存在可操作的电子标签，但读写器与电子标签之间的通讯质量不好，而无法完成整个通讯过程时返回给上位机的信息 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xFB | 无此项 | LSB+MSB | 无电子标签可操作 | 当读写器对电子标签进行操作时，有效范围内没有可操作的电子标签时返回给上位机的状态值 |
| 6 | 0xXX | 0xXX | 0xFC | Err_code | LSB+MSB | 电子标签返回错误代码 | 电子标签返回错误代码时，错误代码由Err_code返回给上位机 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xFD | 无此项 | LSB+MSB | 命令长度错误 | 当上位机输入的命令的实际长度和它应当具有的长度不同时，返回该状态 |
| 5 | 0xXX | 0x00 | 0xFE | 无此项 | LSB+MSB | 不合法的命令 | 当上位机输入的命令是不可识别的命令，如不存在的命令、或是CRC错误的命令 |
| 5 | 0xXX | 0xXX | 0xFF | 无此项 | LSB+MSB | 参数错误 | 上位机发送的命令中的参数不符合要求时，返回此状态 |

# 六、电子标签返回错误代码

EPC C1G2（ISO18000 -6C）电子标签错误代码：

| 错误代码支持 | 错误代码 | 错误代码名称 | 错误描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定错误代码 | 0x00 | 其它错误 | 全部捕捉未被其它代码覆盖的错误 |
|  | 0x03 | 存储器超限或不被支持的PC值 | 存储位置不存在或标签不支持的PC值 |
|  | 0x04 | 存储器锁定 | 存储位置锁定或永久锁定，且不可写入 |
|  | 0x0b | 电源不足 | 标签电源不足，无法执行存储写入操作 |
| 非特定错误代码 | 0x0f | 非特定错误 | 标签不支持特定错误代码 |

# 七、标签存储区及需要注意的问题

- EPC C1G2标签（简称G2标签）

G2标签分4个区：保留区（又称密码区），EPC区，TID区和User区。

保留区：保留区4个字。前两个字是销毁密码，后两个字是访问密码。可读可写，保留区的两个密码区的读写保护特性可以分别设置。

EPC区：标签EPC号存储在该区，其中第0个字是PC值和标签EPC号的CRC16。第1个字是PC值，该值指示标签EPC号长度，从第2个字开始才是标签的EPC号数据。可读可写。

TIC区：该区存储的数据是由标签生产商设定的ID号。可读不可写。

User区：是用户数据区。可读可写。

G2命令中很多地方要求给出数据长度，这里要注意字与字节的区别。1个字等于2个字节。

有些命令需要访问密码，如果没有密码设置，则用0填充密码区，而不能为空。

B．18000-6B标签

6B标签只有一个存储空间，最低8个字节是标签的UID，并且不能被改写。后面的字节都是可改写的，也可以被锁定，但是一旦锁定后，则不能再次改写，也不能解锁。

# 八、操作命令详细描述

## 8.1 命令概述

操作命令有三大类，一类是协议相关的；另一类是读写器相关的；还有一类是标签自定义命令。

如果上位机输入的命令是不可识别的命令，如不存在的命令、或是CRC错误的命令，则返回值如下：

| Len | Adr | reCmd | Status | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x00 | 0xFE | LSB | MSB |

如果命令的长度不对，则返回信息如下：

| Len | Adr | reCmd | Status | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0xXX | 0xFD | LSB | MSB |

有两种命令读写器不会响应：

1. 如果输入的命令的地址出错(地址不是0xFF，也不是读写器地址)，读写器不会有任何响应。

2. 如果输入的命令是不完整的，即命令的Len域指示的命令长度大于实际的命令长度，则读写器将不会做出任何响应。

## 8.2 EPC C1G2命令

### 8.2.1 询查标签

询查命令的作用是检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在。想要对未知EPC的新标签进行别的操作，应先通过询查命令来得到标签的EPC号。

在运行询查命令之前，用户可以根据需要先设定好该命令的最大运行时间(询查时间)。读写器在询查时间规定的范围内必须给上位机一个结果，如果读写器尚未读完有效范围内的所有标签，而询查时间已到，则读写器不再询查其它标签，而是直接把已经询查到得标签返回给上位机，并提示上位机还有标签未读完。然后等待下一个命令。

询查时间的缺省值是1s，用户可以通过运行读写器自定义命令设定询查时间命令来修改。允许的范围是：3*100ms~255*100ms(实际的响应时间可能会比设定的值大0~75ms)。

询查时间如果设定的过短，可能会出现在规定时间内询查不到电子标签的情况。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AdrTID | LenTID |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

AdrTID：询查TID区的起始字地址。

LenTID：询查TID区的数据字数。LenTID取值为0~15，若为其它参数将返回参数错误信息。

注：当AdrTID、LenTID为空时表示询查标签EPC，否则询查TID。TID询查功能仅当读写器固件V2.36及以上版本有效。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Num | EPC ID |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | EPC-1,EPC-2,EPC-3… | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据 |
| 0x02 | 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 |
| 0x03 | 如果读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。如果Status为0x03，则表示这条数据结束后，还有数据。 |
| 0x04 | 还有电子标签未读取，电子标签数量太多，读写器的存储区已满，返回此状态值，同时返回已询查到得电子标签数据。 |

Num：本条命令中包含的电子标签的EPC/TID的个数。

EPC ID：读到的电子标签的EPC/TID数据，EPC-1是第一张标签的EPC/TID长度+第一张标签的EPC号或TID数据，依此类推。每个电子标签EPC号或TID数据高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。EPC/TID长度以一个字节表示。

### 8.2.2 读数据

这个命令读取标签的保留区、EPC存储区、TID存储区或用户存储区中的数据。从指定的地址开始读，以字为单位。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x02 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Mem | WordPtr | Num | Pwd | MaskAdr | MaskLen |
| 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 4Byte | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

ENum：EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内，不能为0。超出范围，将返回参数错误信息。

EPC：要读取数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：一个字节。选择要读取的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

WordPtr：一个字节。指定要读取的字起始地址。0x00 表示从第一个字(第一个16位存储区)开始读，0x01表示从第2个字开始读，依次类推。

Num：一个字节。要读取的字的个数。不能设置为0x00，否则将返回参数错误信息。Num不能超过120，即最多读取120个字。若Num设置为0或者超过了120，将返回参数出错的消息。

Pwd：四个字节，这四个字节是访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。只有当读保留区，并且相应存储区设置为密码锁、且标签的访问密码为非0的时候，才需要使用正确的访问密码。在其他情况下，Pwd为零或正确的访问密码。

MaskAdr：一个字节，掩模EPC号的起始字节地址。0x00表示从EPC号的最高字节开始掩模，0x01表示从EPC号的第二字节开始掩模，以此类推。

MaskLen：一个字节，掩模的字节数。掩模起始字节地址+掩模字节数不能大于EPC号字节长度，否则返回参数错误信息。

注：当MaskAdr、MaskLen为空时表示以完整的EPC号掩模。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x02 | 0x00 | Word1，Word2,… | LSB | MSB |

参数解析：

Word1, Word2….： 以字为单位。每个字都是2个字节，高字节在前。Word1是从起始地址读到的字，Word2是起始地址后一个字地址上读到的字，以此类推。

### 8.2.3 写数据

这个命令可以一次性往保留区、TID存储区或用户存储区中写入若干个字。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x03 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WNum | ENum | EPC | Mem | WordPtr | Wdt | Pwd | MaskAdr | MaskLen |
| 0xXX | 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

WNum：待写入的字个数，一个字为2个字节。这里字的个数必须和实际待写入的数据个数相等。WNum必须大于0，若上位机给出的WNum为0或者WNum和实际字个数不相等，将返回参数错误的消息。

ENum：EPC号长度。以字为单位。EPC的长度在15个字以内，可以为0。否则返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：一个字节，选择要写入的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

WordPtr：一个字节，指定要写入数据的起始地址。

Wdt：待写入的字，字的个数必须与WNum指定的一致。这是要写入到存储区的数据。每个字的高字节在前。如果给出的数据不是整数个字长度，Data[]中前面的字写在标签的低地址中，后面的字写在标签的高地址中。比如，WordPtr等于0x02，则Data[]中第一个字(从左边起)写在Mem指定的存储区的地址0x02中，第二个字写在0x03中，依次类推。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。在写操作时，应给出正确的访问密码，当相应存储区未设置成密码锁时Pwd可以为零。

MaskAdr：一个字节，掩模EPC号的起始字节地址。0x00表示从EPC号的最高字节开始掩模，0x01表示从EPC号的第二字节开始掩模，以此类推。

MaskLen：一个字节，掩模的字节数。掩模起始字节地址+掩模字节数不能大于EPC号字节长度，否则返回参数错误信息。

注：当MaskAdr、MaskLen为空时表示以完整的EPC号掩模。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x03 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.4 写EPC号

这个命令向电子标签写入EPC号。写入的时候，天线有效范围内只能有一张电子标签。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ENum | Pwd | WEPC |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x04 | 0xXX | 4Byte | 变长 | LSB | MSB |

参数解析：

ENum：1个字节。要写入的EPC的长度，以字为单位。不能为0，也不能超过15，否则返回参数错误信息。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。在本命令中，当EPC区设置为密码锁、且标签访问密码为非0的时候，才需要使用访问密码。在其他情况下，Pwd为零或正确的访问密码。

WEPC：要写入的EPC号，长度必须和ENum说明的一样。WEPC最小1个字，最多15个字，否则返回参数错误信息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x04 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.5 销毁标签

这个命令用来销毁标签。标签销毁后，永远不会再处理读写器的命令。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x05 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Killpwd | MaskAdr | MaskLen |
| 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

ENum：EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内，不能为0，否则返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Killpwd：4个字节的销毁密码。32位的销毁密码的最高位在Killpwd的第一字节(从左往右)的最高位，销毁密码最低位在Killpwd第四字节的最低位，Killpwd的前两个字节放置销毁密码的高字。要销毁标签，则销毁密码必须为非0，因为密码为0的标签是无法销毁的。如果命令中的销毁密码为0，则返回参数错误的应答。

MaskAdr：一个字节，掩模EPC号的起始字节地址。0x00表示从EPC号的最高字节开始掩模，0x01表示从EPC号的第二字节开始掩模，以此类推。

MaskLen：一个字节，掩模的字节数。掩模起始字节地址+掩模字节数不能大于EPC号字节长度，否则返回参数错误信息。

注：当MaskAdr、MaskLen为空时表示以完整的EPC号掩模。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x05 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.6 设定存储区读写保护状态

这个命令可以设定保留区为无保护下的可读可写、永远可读可写、带密码可读可写、永远不可读不可写；可以分别设定EPC存储区、用户存储区为无保护下的可写、永远可写、带密码可写、永远不可写；TID存储区是只读的，永远都不可写。EPC存储区、TID存储区和用户存储区是永远可读的。

标签的保留区一旦设置为永远可读写或永远不可读写，则以后不能再更改其读写保护设定。标签的EPC存储区、TID存储区或用户存储区若是设置为永远可写或永远不可写，则以后不能再更改其读写保护设定。如果强行发命令欲改变以上几种状态，则电子标签将返回错误代码。

在把某个存储区设置为带密码可读写、带密码可写或把带密码锁状态设置为其它非密码锁状态时，必须给出访问密码，所以，在进行此操作前，必须确保电子标签已设置了访问密码。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x06 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Select | SetProtect | Pwd | MaskAdr | MaskLen |
| 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 4Byte | 0xXX | 0xXX |

参数说明：

ENum：EPC号长度，以字为单位。EPC的长度在15个字以内，不能为0，否则返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Select：一个字节。定义如下：

Select为0x00时，控制Kill密码读写保护设定。

Select为0x01时，控制访问密码读写保护设定。

Select为0x02时，控制EPC存储区读写保护设定。

Select为0x03时，控制TID存储区读写保护设定。

Select为0x04时，控制用户存储区读写保护设定。

其它值保留，若读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息，并且不执行命令。

SetProtect：SetProtect的值根据Select的值而确定。

当Select为0x00或0x01，即当设置Kill密码区或访问密码区的时候，SetProtect的值代表的意义如下：

0x00：设置为无保护下的可读可写

0x01：设置为永远可读可写

0x02：设置为带密码可读可写

0x03：设置为永远不可读不可写

当Select为0x02、0x03、0x04的时候，即当设置EPC区、TID区及用户区的时候，SetProtect的值代表的意义如下：

0x00：设置为无保护下的可写

0x01：设置为永远可写

0x02：设置为带密码可写

0x03：设置为永远不可写

当Select与SetProtect出现了其他值的时候，将返回参数出错的消息，并且不执行命令。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。必须给出正确的访问密码。

MaskAdr：一个字节，掩模EPC号的起始字节地址。0x00表示从EPC号的最高字节开始掩模，0x01表示从EPC号的第二字节开始掩模，以此类推。

MaskLen：一个字节，掩模的字节数。掩模起始字节地址+掩模字节数不能大于EPC号字节长度，否则返回参数错误信息。

注：当MaskAdr、MaskLen为空时表示以完整的EPC号掩模。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x06 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.7 块擦除

此命令可以擦除标签的保留区、EPC存储区、TID存储区或用户存储区的若干字。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x07 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Mem | WordPtr | Num | Pwd | MaskAdr | MaskLen |
| 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 4Byte | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

ENum：EPC号长度。以字为单位。EPC的长度在15个字以内，不能为0，否则返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度根据所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：1个字节，选择要读取的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留，若命令中出现了其它值，则返回参数错误信息。

WordPtr：1个字节，指定要擦除的字起始地址。0x00 表示从第一个字(第一个16位存储体)开始擦除，0x01表示从第2个字开始擦除，依次类推。当擦除EPC区时，WordPtr必须大于等于0x01，若小于0x01，则返回参数错误消息。

Num：1个字节，指定要擦除的字的个数。从WordPtr指定的地址开始擦除，擦除Num指定个数的字。若Num为0x00，则返回参数错误信息。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。当进行擦除操作时，并且相应存储区设置为密码锁的时候，才必须使用正确的访问密码。其它情况下，Pwd为零或正确的访问密码。

MaskAdr：一个字节，掩模EPC号的起始字节地址。0x00表示从EPC号的最高字节开始掩模，0x01表示从EPC号的第二字节开始掩模，以此类推。

MaskLen：一个字节，掩模的字节数。掩模起始字节地址+掩模字节数不能大于EPC号字节长度，否则返回参数错误信息。

注：当MaskAdr、MaskLen为空时表示以完整的EPC号掩模。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x07 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.8 读保护设置(根据EPC号设定)

这个命令根据电子标签的EPC号，对标签设置读保护，使得电子标签不能被任何命令读写，对标签进行询查操作，也无法得到电子标签的EPC号。仅对NXP UCODE EPC G2X标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x08 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Pwd | MaskAdr | MaskLen |
| 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

ENum：EPC号长度。以字为单位。EPC的长度在15个字以内，不能为0，否则返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。待设定读保护的电子标签访问密码必须不为0，访问密码为0 的电子标签是无法设置读保护的，在命令中，必须给出正确的访问密码。

MaskAdr：一个字节，掩模EPC号的起始字节地址。0x00表示从EPC号的最高字节开始掩模，0x01表示从EPC号的第二字节开始掩模，以此类推。

MaskLen：一个字节，掩模的字节数。掩模起始字节地址+掩模字节数不能大于EPC号字节长度，否则返回参数错误信息。

注：当MaskAdr、MaskLen为空时表示以完整的EPC号掩模。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x08 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.9 读保护设定(不需要EPC号)

这个命令可以为有效范围内的电子标签设定读保护。这个命令与前面一个命令的区别是，当有效范围内存在多张标签的时候，无法知道这个命令操作的是哪一张电子标签。如果要同时对多张标签进行操作，则标签的访问密码最好是相同的。仅对NXP UCODE EPC G2X标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pwd |  |  |
| 0x08 | 0xXX | 0x09 | 4Byte | LSB | MSB |

参数解析：

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。待设定读保护的电子标签访问密码必须不为0，访问密码为0 的电子标签是无法设置读保护的，在命令中，必须给出正确的访问密码。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x09 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.10 解锁读保护

这个命令用来给设置了读保护的标签解锁。用这个命令时，天线有效范围内只能放置一张要被解锁的电子标签。仅对NXP UCODE EPC G2X标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pwd |  |  |
| 0x08 | 0xXX | 0x0a | 4Byte | LSB | MSB |

参数解析：

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。命令中必须给出正确的访问密码。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x0a | 0x00 | —— | LSB | MSB |

说明：对于不支持读保护设定的标签，认为没有被锁定。

### 8.2.11 测试标签是否被设置读保护

这个命令不能测试标签是否支持读保护锁定命令，只能测试标签是否被读保护锁定。对于不支持读保护锁定的电子标签，一致认为没有被锁定。

这个命令只能对单张电子标签进行操作，确保天线有效范围内只存在一张电子标签。仅对NXP的UCODE EPC G2X标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x0b | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x0b | 0x00 | ReadPro | LSB | MSB |

参数解析：

| ReadPro | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 电子标签没有被设置为读保护。 |
| 0x01 | 电子标签被设置读保护。 |

说明：对于不支持读保护设定的标签，认为没有被设置读保护。

### 8.2.12 EAS报警设置

对电子标签的EAS状态位进行设置或复位。仅对NXP UCODE EPC G2标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x0c | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Pwd | EAS | MaskAdr | MaskLen |
| 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

ENum：EPC号长度。以字为单位。EPC的长度在15个字以内，不能为0，否则返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。待设置的标签的访问密码必须不为0，访问密码为0的电子标签是无法设置EAS报警的。Pwd必须是正确的访问密码。

EAS：1个字节。Bit0位为0，表示设置为关闭EAS报警；为1，表示设置为打开EAS报警。Bit1 – Bit7 位保留，默认为0。

MaskAdr：一个字节，掩模EPC号的起始字节地址。0x00表示从EPC号的最高字节开始掩模，0x01表示从EPC号的第二字节开始掩模，以此类推。

MaskLen：一个字节，掩模的字节数。掩模起始字节地址+掩模字节数不能大于EPC号字节长度，否则返回参数错误信息。

注：当MaskAdr、MaskLen为空时表示以完整的EPC号掩模。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x0c | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.13 EAS报警检测

该命令检测电子标签的EAS报警。仅对NXP UCODE EPC G2标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x0d | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x0d | 0x00 | —— | LSB | MSB |

无EAS报警的时候，返回“无电子标签可操作”消息。

### 8.2.14 user区块锁

这个命令每次永久锁定user区中的32bits数据，锁定后，这32bits数据只能读，不能被再次写，也不能被擦除。这个命令仅对NXP UCODE EPC G2电子标签有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x0e | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | pwd | WrdPointer | MaskAdr | MaskLen |
| 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

ENum：EPC号长度。以字为单位。EPC的长度在15个字以内，不能为0，否则返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。User区块锁操作时必须给出正确的访问密码。

WrdPointer：要锁定的字地址。由于一次会锁定2个字，这里列出WrdPointer和实际被锁定的地址的关系：

| WrdPointer | 被保护的数据块(字地址) |
| --- | --- |
| 0或1 | 0和1 |
| 2或3 | 2和3 |
| 4或5 | 4和5 |
| 6或7 | 6和7 |
| 8或9 | 8和9 |
| 10或11 | 10和11 |
| 12或13 | 12和13 |

MaskAdr：一个字节，掩模EPC号的起始字节地址。0x00表示从EPC号的最高字节开始掩模，0x01表示从EPC号的第二字节开始掩模，以此类推。

MaskLen：一个字节，掩模的字节数。掩模起始字节地址+掩模字节数不能大于EPC号字节长度，否则返回参数错误信息。

注：当MaskAdr、MaskLen为空时表示以完整的EPC号掩模。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x0e | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.2.15 询查单张标签

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x0f | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Num | EPC ID |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x0f | 0x01 | 0x01 | EPC-1 | LSB | MSB |

Num：本条命令中包含的电子标签的EPC的个数。

EPC ID：读到的电子标签的EPC数据，EPC-1是第一张标签的EPC长度+第一张标签的EPC号。电子标签EPC号高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。EPC长度以一个字节表示。

### 8.2.16 块写命令

该命令一次能将多个字写入标签的保留区、EPC区、TID区或用户区。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x10 | —— | LSB | MSB |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WNum | ENum | EPC | Mem | WordPtr | Wdt | Pwd | MaskAdr | MaskLen |
| 0xXX | 0xXX | 变长 | 0xXX | 0xXX | 变长 | 4Byte | 0xXX | 0xXX |

参数解析：

WNum：待写入的字个数，一个字为2个字节。这里字的个数必须和实际待写入的数据个数相等。WNum必须大于0，若上位机给出的WNum为0或者WNum和实际字个数不相等，将返回参数错误的消息。

ENum：EPC号长度。以字为单位。EPC的长度在15个字以内，可以为0。否则返回参数错误信息。

EPC：要写入数据的标签的EPC号。长度由所给的EPC号决定，EPC号以字为单位，且必须是整数个长度。高字在前，每个字的高字节在前。这里要求给出的是完整的EPC号。

Mem：一个字节，选择要写入的存储区。0x00：保留区；0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区。其他值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

WordPtr：一个字节，指定要写入数据的起始地址。

Wdt：待写入的字，字的个数必须与WNum指定的一致。这是要写入到存储区的数据。每个字的高字节在前。如果给出的数据不是整数个字长度，Data[]中前面的字写在标签的低地址中，后面的字写在标签的高地址中。比如，WordPtr等于0x02，则Data[]中第一个字(从左边起)写在Mem指定的存储区的地址0x02中，第二个字写在0x03中，依次类推。

Pwd：4个字节的访问密码。32位的访问密码的最高位在Pwd的第一字节(从左往右)的最高位，访问密码最低位在Pwd第四字节的最低位，Pwd的前两个字节放置访问密码的高字。在写操作时，应给出正确的访问密码，当相应存储区未设置成密码锁时Pwd可以为零。

MaskAdr：一个字节，掩模EPC号的起始字节地址。0x00表示从EPC号的最高字节开始掩模，0x01表示从EPC号的第二字节开始掩模，以此类推。

MaskLen：一个字节，掩模的字节数。掩模起始字节地址+掩模字节数不能大于EPC号字节长度，否则返回参数错误信息。

注：当MaskAdr、MaskLen为空时表示以完整的EPC号掩模。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x10 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

## 8.3 18000-6B命令

### 8.3.1寻查命令(单张)

本命令只能询查单张电子标签。如果多张标签同时处于天线有效范围内，可能无法询查到电子标签。

命令：

| Len | Adr | Cmd | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x50 | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0d | 0xXX | 0x50 | 0x00 | ID | LSB | MSB |

参数解析：

ID：标签的UID号，8个字节，低字节在前。

### 8.3.2 按条件寻查标签

本命令按照给定的条件询查电子标签。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Condition | Address | Mask | Word_data |  |  |
| 0x0f | 0xXX | 0x51 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 8 Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

Condition：选择标签的要求。0x00：等于条件；0x01：不等于条件；0x02：大于条件；0x03：小于条件。

Address：比较的起始字节地址。

Mask：掩码。用来指定要比较的数据。

Word_data：比较的条件，用来比较的数据。

Mask的每一位对应Word_data的一个字节。Mask的最高位(Bit7)对应Word_data的最左边的一个字节。Mask的最低位 (Bit0)对应Word_data的最右边一字节。Word_data是用来与标签中的数据进行比较的。Word_data的最左边一字节与电子标签的Address地址上的数据进行比较，最右边一字节与Address+7地址上的数据进行比较。其它依此类推。Mask相应位为1，表示要把该位在Word_data中对应的字节与标签中对应的字节进行比较；为0则不比较。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Num | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x51 | 0xXX | 0xXX | UID1, UID2… | LSB | MSB |

参数解析：

Status是应答的状态，其代表的意义如下表所述：

| Status | 说明 |
| --- | --- |
| 0x15 | 命令执行结束，同时返回询查到的电子标签数据 |
| 0x16 | 询查时间结束，命令执行强制退出，同时返回已询查到的标签数据 |
| 0x17 | 如果读到的标签数量无法在一条消息内传送完，将分多次发送。如果Status为0x03，则表示这条数据结束后，还有数据。 |
| 0x18 | 还有电子标签未读取，电子标签数量太多，读写器的存储区已满，返回此状态值，同时返回已询查到得电子标签数据。 |

参数解析：

Num：本条命令中包含的UID个数。范围为1 – 31。

Data[]：电子标签的UID。每个UID是8个字节，低字节在前。当无UID时(即Num为0时)，Data[]为空。

### 8.3.3 读数据

该命令用来从电子标签的某个指定地址开始读若干个字节。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Address | ID | Num |  |  |
| 0x0e | 0xXX | 0x52 | 0xXX | 8 Bytes | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

Address：读数据的起始字节地址。地址范围为0 ~ 223。如果地址超出223，将返回参数错误信息。

Num：要读的数据个数，以字节为单位。 Num的范围是 1 ~ 32。如果Address+Num大于224、或是Num超过32、或Num为0，读写器将返回参数错误信息。

ID：要读数据的电子标签的ID。8个字节，低字节在前。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x52 | 0x00 | Data | LSB | MSB |

参数解析：

Data：读到的数据，低字节在前。

### 8.3.4 写数据

该命令向指定的电子标签写入若干个字节。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Address | ID | Wdata |  |  |
| 0xXX | 0xXX | 0x53 | 0xXX | 8 Bytes | 变长 | LSB | MSB |

参数解析：

Address：写入数据的起始地址。地址范围：8 ~ 223。地址如果超出范围，将返回参数错误信息。

ID：要读数据的电子标签的ID。8个字节，低字节在前。

Wdata：要写入的数据。Wdata的长度限定在32个字节以内。Wdata的高字节写在电子标签的低地址。如果命令中Wdata的长度为0(即Wdata部分不存在)或超过32，将返回参数错误信息。如果Address加Wdata的长度大于224，也将返回参数错误信息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x53 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.3.5 锁定检测

该命令用来检测指定的字节是否锁定。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Address | ID |  |  |
| 0x0d | 0xXX | 0x54 | 0xXX | 8 Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

Address：要检测是否被锁定的字节的地址。范围：0 ~ 223。超过这个范围将返回参数错误信息。

ID：要读数据的电子标签的ID。8个字节，低字节在前。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x54 | 0x00 | LockState | LSB | MSB |

参数解析：

LockState：

0x00：该字节未被锁定

0x01：该字节已经被锁定

### 8.3.6 锁定

该命令锁定指定的字节。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Address | ID |  |  |
| 0x0d | 0xXX | 0x55 | 0xXX | 8 Bytes | LSB | MSB |

参数解析：

Address：要锁定的字节地址。范围：8 ~ 223。超过这个范围将返回参数错误信息。

ID：要读数据的电子标签的ID。8个字节，低字节在前。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x55 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

## 8.4读写器自定义命令

### 8.4.1 读取读写器信息

当上位机通过发送命令数据块让读写器执行该命令后，将获得读写器的信息，这其中包括读写器地址（Adr）、读写器软件版本（Version）、读写器类型代码、读写器协议支持信息、读写器的频率范围、读写器的功率、询查时间等信息。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x21 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0d | 0xXX | 0x21 | 0x00 | Version，Type，Tr_Type，dmaxfre，dminfre，Power，Scntm | LSB | MSB |

参数解析：

| 参数 | 长度(Byte) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Version | 2 | 版本号，高字节代表主版本号，低字节代表子版本号 |
| Type | 1 | 读写器类型代号。0x09代表UHFREADER18。 |
| Tr_Type | 1 | 读写器支持的协议信息，Bit1为1表示支持18000-6c协议， Bit0为1表示18000-6B协议，其它位保留。。 |
| dmaxfre | 1 | Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最大频率。 |
| dminfre | 1 | Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示当前读写器工作的最小频率。 |
| Power | 1 | 读写器的输出功率。范围是0到30。 |
| Scntm | 1 | 询查时间。读写器收到询查命令后，在询查时间内，会给上位机应答。 |

频段设置如下表：

| MaxFre(Bit7) | MaxFre(Bit6) | MinFre(Bit7) | MinFre(Bit6) | FreqBand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | User band |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Chinese band2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | US band |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Korean band |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 保留 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 保留 |
| … | … | … | … | … |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 保留 |

### 8.4.2 设置读写器工作频率

这个命令用来选择频段及各频段中的上限频率，下限频率。上限频率必须大于或等于下限频率。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MaxFre | MinFre |  |  |
| 0x06 | 0xXX | 0x22 | 0xXX | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

MaxFre：一个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示读写器工作的最大频率。

MinFre：一个字节，Bit7-Bit6用于频段设置用；Bit5-Bit0表示读写器工作的最小频率。最小频率必须小于等于最大频率。

频段设置如下表：

| MaxFre(Bit7) | MaxFre(Bit6) | MinFre(Bit7) | MinFre(Bit6) | FreqBand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | User band |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Chinese band2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | US band |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Korean band |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 保留 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 保留 |
| … | … | … | … | … |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 保留 |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x22 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

设置的时候，如果下限频率大于上限频率，则会返回参数出错信息。

各频段计算公式：

User band ：			Fs = 902.6 + N * 0.4 (MHz) 其中N∈[0, 62]。

Chinese band2：		Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band：				Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

Korean band：			Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

### 8.4.3 设置读写器地址

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x24 | address | LSB | MSB |
|  |  |  | 0xXX |  |  |

参数解析：

Address：要设置的新的读写器地址。本条命令使用原来的地址应答。这个地址不能为0xFF。如果设置为0xFF，则读写器将返回参数出错信息。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x24 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.4 设置读写器询查时间

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x25 | Scantime | LSB | MSB |
|  |  |  | 0xXX |  |  |

参数解析：

Scantime：询查时间。读写器将会把询查命令最大响应时间改为用户给定的值（3*100ms~255*100ms），以后将使用此项新的询查命令最大响应时间。出厂时缺省值是0x0a（对应的时间为10*100ms）。用户修改范围是0x03~0xff（对应时间是3*100ms~255*100ms）。注意，实际的响应时间可能会比设定值大0~75ms。当用户写入的值是0x00~0x02 时，读写器将会自动恢复成缺省值 0x0a（对应的时间为10*100ms）。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x25 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.5 设置串口波特率

此命令用来更改读写器的串口波特率。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x28 | BaudRate | LSB | MSB |
|  |  |  | 0xXX |  |  |

参数解析：

BaudRate：新的波特率，波特率默认为57600。BaudRate值为0/1/2/5/6/。其它值保留。其对应的波特率为：

| BaudRate | 实际波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600bps |
| 1 | 19200 bps |
| 2 | 38400 bps |
| 5 | 57600 bps |
| 6 | 115200 bps |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x28 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

需要特别注意的是，本次传送应答数据所用的波特率还是原来的波特率。从下一次发命令开始，使用新的波特率。

### 8.4.6 调整功率

该命令设置读写器功率。范围是0~30，取值30时约为1瓦的输出功率。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x2F | Pwr | LSB | MSB |
|  |  |  | 0xXX |  |  |

Pwr：要设定的功率参数。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x2F | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.7 声光控制命令

该命令用来控制LED灯和蜂鸣器按一定规律闪烁和鸣叫。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ActiveT | SilentT | Times |  |  |
| 0x07 | 0xXX | 0x33 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

ActiveT：LED灯亮和蜂鸣器鸣叫时间(ActiveT*50ms)，默认值为零。0<=ActiveT<=255。

SilentT： LED灯和蜂鸣器静默时间(SilentT *50ms)，默认值为零。0<= SilentT <=255。

Times： LED灯亮和蜂鸣器鸣叫次数(0<=Times<=255) 默认值为零。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x33 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.8韦根参数设置命令

这个命令用于设置韦根参数

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] |  |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wg_mode | Wg_Data_Inteval | Wg_Pulse_Width | Wg_Pulse_Inteval |  |  |
| 0x08 | 0xXX | 0x34 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | LSB | MSB |

参数解析：

Wg_mode：Bit0：韦根26、34选择位。Bit0=0时选择韦根26，Bit0=1时选择韦根34。

Bit1：Bit1=0时韦根输出高字节在前，Bit1=1是韦根输出低字节在前。

其它位保留，默认为0。

Wg_Data_Inteval：输出数据间隔时间(0 ~255)*10ms，默认值为30。

Wg_Pulse_Width：数据脉冲宽度(1 ~255)*10us，默认值为10。

Wg_Pulse_Inteval：数据脉冲间隔(1 ~255)*100us，默认值为15。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x34 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.9工作模式设置命令

该命令用于设置读写器工作模式。进入主动模式后，读写器仍然可以接收上位机的命令，但是读写器只允许运行读写器自定义命令，当要读写器运行其它命令时，读写器将返回命令结果状态值为0xFE的应答而不执行该命令。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parameter |  |  |
| 0x0a | 0xXX | 0x35 | 6Bytes | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x35 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

Parameter这个参数共6个字节，该组参数将写入EEPROM内，所以，除非再次使用这条命令来修改配置的内容，否则读写器将一直保持这样的设置运行。具体内容如下：

| Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read_mode | Mode_state | Mem_Inven | First_Adr | Word_Num | Tag_Time |

参数解析：

Read_mode：工作模式选择。

| Bit1 | Bit0 | 工作模式 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 应答模式 |
| 0 | 1 | 主动模式 |
| 1 | 0 | 触发模式(低电平有效) |
| 1 | 1 | 触发模式(高电平有效) |

Mode_state：Bit0：协议选择位。Bit0=0时读写器支持18000-6C协议；Bit0=1时读写器支持18000-6B协议。

Bit1：输出方式选择位。Bit1=0时韦根输出，Bit1=1时RS232/RS485输出。

Bit2：蜂鸣器提示选择位。Bit2=0时开蜂鸣器提示，Bit2=1时关蜂鸣器提示，默认值为0。

Bit3：韦根输出模式下First_Adr参数为字地址或字节地址选择位。Bit3=0

时First_Adr为字地址；Bit3=1时First_Adr为字节地址。

Bit4：玺瑞485选择位，Bit1=0时该位无效。Bit4=0时是普通485输出方式，Bit4=1时是玺瑞485模式。玺瑞485模式下只支持单标签操作（18000-6C、18000-6B均有效）（读保留 区、EPC区、TID区、用户区，单张查询）。玺瑞485模式下First_Adr为字节地址。

其它位保留，默认为0。

Mem_Inven：当读写器工作在18000-6C协议时才有效，选择要读取的存储区或询查标签。0x00：保留区；0x01：EPC存储器；0x02：TID存储器；0x03：用户存储器；0x04：多张查询；0x05：单张查询；0x06 ：EAS检测。其他值保留，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。玺瑞模式下多张查询、EAS检测无效。

First_Adr：指定要读取的起始地址。18000-6C协议中：0x00 表示从第一个字(第一个16位存储区)开始读，0x01表示从第2个字开始读，依次类推；18000-6B中：0x00 表示从第一个字节开始读，0x01表示从第2个字节开始读，依次类推。

Word_Num：要读取的字的个数，RS232输出方式下才有效。不能设置为0x00，否则将返回参数错误信息。Word_Num不能超过32，若Word_Num设置为0或者超过了32，将返回参数出错的消息。玺瑞模式下，Word_Num范围为0x01~0x04。

Tag_Time：主动模式下单张标签操作（18000-6C，18000-6B均有效）(读保留区、EPC区、TID区、用户区，单张查询)间隔时间(0~255)*1s，对同一张标签在间隔时间内只操作一次。默认值为零，即对标签操作不用等待时间。玺瑞模式下该参数无效。

主动模式下端口输出格式说明：

RS232/RS485输出方式下，串口输出格式如下：

注：RS232/RS485输出方式下，当要重新设置读写器参数时要保证射频场内无卡。

1、当读写器支持18000-6C协议，Mem_Inven为0x00~0x03时：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0xee | 0x00 | Word1，Word2,… | LSB | MSB |

参数解析：

Word1, Word2… 以字为单位。每个字都是2个字节，高字节在前。Word1是从起始地址读到的字，Word2是起始地址后一个字地址上读到的字，以此类推。

2、当读写器支持18000-6C协议，Mem_Inven为0x04、0x05时：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0xee | 0x00 | EPC ID | LSB | MSB |

参数解析:

EPC ID: 读到的电子标签的EPC数据， EPC号高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的最高字节在前。

3、当读写器支持18000-6C协议，Mem_Inven为0x06时：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0xee | 0xee | —— | LSB | MSB |

4、当读写器支持18000-6B协议时：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0xee | 0x00 | Word1，Word2,… | LSB | MSB |

参数解析：

Word1, Word2… 以字为单位。每个字都是2个字节，高字节在前。Word1是从起始地址读到的字，Word2是起始地址后一个字地址上读到的字，以此类推。

### 8.4.10读取工作模式参数

该命令可以读取工作模式参数。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x36 | —— | LSB | MSB |

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | 0xXX | 0x36 | 0x00 | Wg_mode，Wg_Data_Inteval，Wg_Pulse_Width，Wg_Pulse_Inteval，Read_mode，Mode_state，Mem_Inven，First_Adr，Word_Num，Tag_Time，Accuracy，OffsetTime | LSB | MSB |

参数解析：

Wg_mode、Wg_Data_Inteval、Wg_Pulse_Width、Wg_Pulse_Inteval：韦根参数

Read_mode、Mode_state、Mem_Inven、First_Adr、Word_Num、Tag_Time：工作模式参数

Accuracy：EAS测试精度参数

OffsetTime：Syris485命令响应偏置时间

### 8.4.11 EAS检测精度设置

该命令用于设置主动模式下EAS检测精度。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Accuracy |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x37 | 0xXX | LSB | MSB |

Accuracy：范围为0~8，数值越大精度越高。默认值为8。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x37 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.12 Syris响应偏置时间设置

该命令用于设置Syris485模式下的Syris命令响应偏置时间。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OffsetTime |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x38 | 0xXX | LSB | MSB |

OffsetTime：Syris485命令响应偏置时间（0~100）*1ms，默认值为5。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x38 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 8.4.13 触发延时设置

本命令用于设置触发模式下触发有效时间。此项功能仅对读写器固件V2.36及以上版本有效。

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TriggerTime |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x3b | 0xXX | LSB | MSB |

TriggerTime：触发有效时间(0~254)*1s，默认值为0。当触发有效时间设置为255时，为获取当前的触发有效时间设置值。

应答：

| Len | Adr | reCmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x3b | 0x00 | TriggerTime | LSB | MSB |

TriggerTime：当前触发有效时间(0~254)*1s。